基于 UR10 与 FT300 融合数据采集的铲泥作业参数优化实验方案

1. 实验目的

本实验以 UR10 机械臂为执行平台，在末端安装铲具与 FT300 六维力/力矩传感器，通过手动示教和参数化轨迹控制完成泥浆铲取作业。实验结合 WSL2 环境下的数据采集系统，同步采集 UR10 机械臂运动状态数据和 FT300 末端受力数据，用于分析铲泥参数对取料质量、末端受力、能量消耗和运动平稳性的影响。

实验主要目标如下：

- 建立 UR10 机械臂末端铲具铲泥作业实验流程；

- 分析下探深度、切入角度、水平切入速度和垂直提起速度对铲泥效果的影响；

- 利用 FT300 采集铲泥过程中的三向力和三向力矩；

- 利用 UR10 实时数据获取关节角、关节速度、关节电流、TCP 位姿和 TCP 速度；

- 建立以取料质量、受力峰值、能量消耗和轨迹平滑性为核心的多目标评价指标；

- 筛选较优铲泥参数组合，为后续基于视觉—力觉融合的自主铲泥控制提供实验基础。

2. 实验平台组成

2.1 硬件平台

| 设备 | 作用 |
| --- | --- |
| UR10 机械臂 | 执行铲泥轨迹 |
| FT300 六维力/力矩传感器 | 采集铲泥过程中的 Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz |
| 末端夹持器 | 连接 UR10 法兰盘、FT300 和铲具 |
| 铲具 | 完成切入、下探、切出和提起动作 |
| 泥浆桶 | 提供可重复铲取的实验泥浆环境 |
| 电子秤 | 测量单次取料质量 |
| WSL2 上位机 | 运行 UR10 + FT300 融合数据采集程序 |
| 示教器 | 手动示教关键路径点，设置安全参数 |

FT300 推荐安装顺序为：

UR10 末端法兰盘 → FT300 力传感器 → 夹持器 → 铲具

这样可以直接测得铲具与泥浆相互作用过程中传递到末端的力和力矩。

2.2 数据采集系统

你当前构建的 WSL2 数据系统已经可以同时采集 UR10 和 FT300 数据。每次点击“开始采集”后，程序会自动创建一个时间目录：

ur10_ft300_monitor/data/YYYYMMDD_HHMMSS/

目录中包含融合后的实时数据文件 ur10_ft300_realtime_data.csv 和本次采集的 metadata.txt 文件。

数据系统的核心文件分工为：

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| run_gui.py | GUI 启动入口 |
| scripts/fusion_logger_gui.py | 主界面、线程管理、CSV 写入、曲线刷新 |
| scripts/ur_reader.py | UR10 的 30003 端口实时数据读取与解析 |
| scripts/ft300_reader.py | FT300 串口帧读取、CRC 校验和六维力数据解析 |

该系统使用两个采集线程：URWorker 负责连接 UR10 的 10.160.9.21:30003 实时数据端口，FTWorker 负责连接 FT300 串口，默认参数为 /dev/ttyUSB0、19200、slave_id=9。GUI 主线程接收两个线程的数据，完成缓存融合、CSV 写入和曲线刷新。

3. 实验变量设计

你原方案中已经确定了四个控制变量：下探深度 (d)、切入角度 θ、水平切入速度 vc、垂直提起速度 vl。其中切入角度需要统一定义，建议定义为：0° 表示铲面水平，90° 表示铲面垂直。

3.1 控制变量

| 符号 | 名称 | 定义 | 推荐范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| (d) | 下探深度 | 铲尖从接触泥浆面到停止下探的垂直距离 | 10～30 mm |
| θ | 切入角度 | 铲面与泥浆水平面的夹角 | 15°～45° |
| vc | 水平切入速度 | 铲具沿水平方向切入泥浆的速度 | 0.03～0.08 m/s |
| vl | 垂直提起速度 | 铲具从泥浆中向上提起的速度 | 0.03～0.08 m/s |

3.2 变量定义说明

1. 下探深度 (d)

下探深度指铲具接触泥浆表面后，继续向下运动的垂直距离。该参数直接影响铲具进入泥浆的深度，从而影响取料质量和末端阻力。

2. 切入角度 θ

切入角度定义为铲面与水平泥浆表面的夹角。

θ = 0°：铲面水平，类似平铲；
θ = 90°：铲面垂直，类似刀刃向下。

实验中不建议直接使用过大的切入角度，否则铲具容易出现卡滞或受力突变。

3. 水平切入速度 vc

水平切入速度表示铲具沿水平方向进入泥浆的速度。速度过低可能导致取料效率低，速度过高可能导致冲击力增大。

4. 垂直提起速度 vl

垂直提起速度表示铲具完成下探后向上提起的速度。该参数会影响泥浆附着量、掉泥情况和提升阶段受力。

4. 铲泥动作阶段划分

为了便于示教、数据标记和后续分析，将一次完整铲泥过程划分为五个阶段。

| 阶段 | 名称 | 说明 | 推荐运动方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 准备阶段 | 机械臂从安全位运动到泥浆上方准备点 | movej |
| S1 | 接触阶段 | 铲具靠近泥浆表面，铲尖接近接触点 | movel |
| S2 | 切入阶段 | 铲具以设定角度和速度水平切入泥浆 | movel |
| S3 | 下探阶段 | 铲具从泥浆表面下探至设定深度 | movel |
| S4 | 提起/切出阶段 | 铲具带泥从泥浆中提起并离开 | movel或movep |
| S5 | 回收阶段 | 机械臂回到称重或安全位置 | movej |

对应示教点建议设置为：

| 点位 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 安全初始点 |
| P1 | 泥浆表面上方准备点 |
| P2 | 切入起点 |
| P3 | 切入终点 |
| P4 | 下探终点 |
| P5 | 提起终点 |
| P6 | 回收称重点 |

轨迹结构为：

P0 → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6

5. 数据采集内容

你当前的 WSL2 采集系统会保存融合后的 CSV 数据，列顺序包括绝对时间、UR 数据、FT300 数据、实验标签、新鲜度标记等。

5.1 UR10 数据

UR10 数据来自 30003 实时数据包，包括：

| 类型 | 数据列 |
| --- | --- |
| 时间 | Time |
| 实际关节角 | Act_q0～Act_q5 |
| 实际关节速度 | Act_qd0～Act_qd5 |
| 实际关节电流 | Act_I0～Act_I5 |
| 实际 TCP 位姿 | Act_X，Act_Y，Act_Z，Act_RX，Act_RY，Act_RZ |
| 实际 TCP 速度 | Act_dX，Act_dY，Act_dZ，Act_dRX，Act_dRY，Act_dRZ |
| 目标关节角 | Tgt_q0～Tgt_q5 |
| 状态量 | Robot_Mode，Safety_Mode，Main_Voltage，Robot_Voltage，Robot_Current |

这些字段由 scripts/ur_reader.py 解析 UR10 的 30003 数据包得到。若某一行是由 FT300 线程触发，而 UR 暂时没有新样本，系统会沿用最近一次 UR 值；如果还没有 UR 值，则对应字段为 NaN。

5.2 FT300 数据

FT300 数据包括：

| 类型 | 数据列 |
| --- | --- |
| 三向力 | Fx，Fy，Fz |
| 三向力矩 | Mx，My，Mz |

FT300 数据由 scripts/ft300_reader.py 从串口帧中读取，并经过帧头和 CRC 校验后解码。力的缩放规则为原始值除以 100，力矩的缩放规则为原始值除以 1000。

5.3 标记与新鲜度字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Label | 实验段标记，取值为 0 或 1 |
| ur_fresh | 当前融合行是否由 UR 新样本触发 |
| ft_fresh | 当前融合行是否由 FT300 新样本触发 |

Label 可以通过 GUI 按钮或 Space 键切换。ur_fresh 和 ft_fresh 用于后续判断该行数据来源是否为新样本。

6. 响应变量与评价指标

原始方案中只设置了单次取料质量 (m) 作为响应变量，即一次铲取后铲具上附着的泥浆质量。

结合现在的 UR10 + FT300 采集系统，建议将响应变量扩展为以下几类。

6.1 取料质量指标

单次取料质量 (m)

m=mafter−mbefore

其中：

- mbefore：空铲具或容器初始质量；

- mafter：铲取后质量；

- (m)：单次铲取泥浆质量。

优化方向：

m 越大越好。

6.2 末端受力指标

合力

F(t)=Fx2(t)+Fy2(t)+Fz2(t)

最大合力

Fmax=maxF(t)

平均合力

Favg=1nk=1nF(k)

合力标准差

Fstd=1n−1k=1nF(k)−Favg2

其中：

- Fmax：反映最大受力冲击；

- Favg：反映平均负载；

- Fstd：反映受力波动程度。

优化方向：

Fmax、Favg、Fstd 越小越好。

6.3 末端力矩指标

合力矩

M(t)=Mx2(t)+My2(t)+Mz2(t)

最大合力矩

Mmax=maxM(t)

平均合力矩

Mavg=1nk=1nM(k)

优化方向：

Mmax、Mavg 越小越好。

6.4 机械臂电流负载指标

UR10 采集系统已经能够记录 Act_I0～Act_I5 六个关节电流。可以利用关节电流构造负载指标。

关节电流综合指标

Isum(t)=i=05|Ii(t)|

平均电流负载

Iavg=1nk=1nIsum(k)

最大电流负载

Imax=maxIsum(t)

优化方向：

Iavg、Imax 越小越好。

这个指标对你很有价值，因为你现在的数据系统已经可以实时显示和保存关节电流。

6.5 能量消耗估计

如果暂时没有关节力矩数据，可以用 FT300 末端力和 TCP 位移估算作业能量。

EF=k=2nF(k)Δs(k)

其中：

Δs(k)=Xk−Xk−12+Yk−Yk−12+Zk−Zk−12

这里的 (X,Y,Z) 来自 UR10 的 Act_X、Act_Y、Act_Z，(F(k)) 来自 FT300 的合力。

优化方向：

EF 越小越好。

6.6 轨迹平滑性指标

力变化率指标

JF=k=2n|F(k)−F(k−1)|Δt

力突变次数

设定阈值 ΔFth，例如 10 N 或根据预实验确定。当满足：

|F(k)−F(k−1)|>ΔFth

记为一次力突变。

最终得到：

Ns=∑1|F(k)−F(k−1)|>ΔFth

优化方向：

JF、Ns 越小越好。

7. 实验设计方案

你的原方案推荐使用响应曲面法，并采用中心复合设计 CCD，4 个因素，每个因素 5 个水平，总计 30 组实验，每组重复 3 次，共 90 次铲取操作。

这个方案适合正式优化，但直接执行 90 次实验工作量较大。因此建议采用“两阶段实验设计”。

7.1 第一阶段：预实验与安全范围确定

目的：

- 验证 UR10 轨迹是否安全；

- 验证 FT300 和 UR10 数据是否能同步保存；

- 确定参数安全范围；

- 初步判断哪些参数影响最大。

推荐先做 3 组预实验：

| 组别 | 下探深度 (d) | 切入角度 θ | 水平切入速度 vc | 垂直提起速度 vl | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 10 mm | 15° | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 最保守参数，验证能否正常铲入 |
| T2 | 20 mm | 30° | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 中等参数，观察正常铲泥效果 |
| T3 | 30 mm | 45° | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 高负载参数，验证是否卡滞或受力过大 |

如果 T3 出现卡滞、报警或 Fmax 明显过大，则正式实验中应降低最大深度或最大速度。

7.2 第二阶段：正交初筛实验

如果时间有限，建议先将 vl 固定为 0.05 m/s，只研究：

下探深度 d
切入角度 θ
水平切入速度 vc

采用 L9 三因素三水平正交实验。

| 水平 | (d) / mm | θ / ° | vc / m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 0.03 |
| 2 | 20 | 30 | 0.05 |
| 3 | 30 | 45 | 0.08 |

L9 实验表如下：

| 试验编号 | (d) | θ | vc | 固定 vl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 0.03 | 0.05 |
| 2 | 10 | 30 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 10 | 45 | 0.08 | 0.05 |
| 4 | 20 | 15 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 20 | 30 | 0.08 | 0.05 |
| 6 | 20 | 45 | 0.03 | 0.05 |
| 7 | 30 | 15 | 0.08 | 0.05 |
| 8 | 30 | 30 | 0.03 | 0.05 |
| 9 | 30 | 45 | 0.05 | 0.05 |

每组至少重复 2～3 次。若今晚时间不足，可以先每组做 1 次，后续对较优组重复。

7.3 第三阶段：响应曲面优化实验

在正交初筛后，如果确认四个变量都对结果有明显影响，再采用 CCD 响应曲面设计。

正式 CCD 因素为：

| 因素 | 名称 |
| --- | --- |
| x1 | 下探深度 (d) |
| x2 | 切入角度 θ |
| x3 | 水平切入速度 vc |
| x4 | 垂直提起速度 vl |

响应变量为：

m、Fmax、Mmax、EF、JF、Ns、Iavg

建立二次回归模型：

Y=β0+i=14βixi+i=14βiixi2+i<j​βijxixj+ε

其中 (Y) 可以分别代表取料质量、最大合力、能量消耗或综合评分。

8. 数据采集流程

每组实验按照以下流程执行。

8.1 实验前准备

- 检查 UR10 机械臂安装是否可靠；

- 检查 FT300 与末端铲具连接是否牢固；

- 检查泥浆桶是否固定；

- 检查铲具是否与桶壁、桌面或其他设备干涉；

- 检查急停按钮是否可用；

- 启动 WSL2；

- 连接 FT300 串口；

- 确认 UR10 与 WSL2 网络连通；

- 启动数据采集 GUI。

运行命令：

cd ~/ur10_ws/src/ur10_ft300_monitor
python3 run_gui.py

当前系统就是通过该命令启动 GUI。

8.2 数据采集系统检查

采集前检查 GUI 中以下曲线是否正常刷新：

| 图窗 | 检查内容 |
| --- | --- |
| UR 关节角 | Act_q0～Act_q5是否有值 |
| UR 关节速度 | 静止时应接近 0 |
| UR 关节电流 | 静止时有小幅稳定值 |
| FT300 力 | 静止时应稳定，零点偏移可记录 |
| FT300 力矩 | 静止时应稳定 |
| TCP 位姿 | 与机器人姿态变化一致 |

当前 GUI 中部共有 6 个图窗，分别显示 UR 关节角、UR 关节速度、UR 关节电流、FT300 力、FT300 力矩和 TCP 位姿，所有曲线默认只保留最近 300 个点用于滚动显示。

8.3 单次实验步骤

每组实验流程如下：

- 设置本组参数：d,θ,vc,vl；

- 在示教器或程序中确认 P0～P6 路点；

- 在 GUI 中点击“开始采集”；

- 系统自动创建数据文件夹；

- 机械臂运行到 P0；

- 按下 GUI 标记按钮或 Space 键，将 Label 设置为 1；

- 执行铲泥轨迹；

- 轨迹完成后，将 Label 设置为 0；

- 点击“停止采集”；

- 称量本次铲取泥浆质量；

- 在实验记录表中记录本组参数、取料质量和异常情况；

- 清理铲具；

- 恢复泥浆表面；

- 进入下一组实验。

9. 数据保存规范

每次实验单独点击“开始采集”和“停止采集”，系统自动生成一个独立时间目录。

目录示例：

ur10_ft300_monitor/data/20260430_203015/

其中包含：

ur10_ft300_realtime_data.csv
metadata.txt

metadata.txt 记录 UR 参数、FT300 参数、开始时间、停止时间、CSV 路径、样本总数、是否正常停止和错误摘要等内容。

建议每次实验后手动在实验记录表中补充：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 实验编号 | 如 T1、L9-01、CCD-01 |
| 数据目录 | 对应data/YYYYMMDD_HHMMSS/ |
| 参数组合 | d,θ,vc,vl |
| 取料质量 | 电子秤称重结果 |
| 是否卡滞 | 是/否 |
| 是否掉泥 | 是/否 |
| 是否报警 | 是/否 |
| 备注 | 泥面状态、异常现象 |

10. 数据后处理方法

10.1 数据读取

对每个实验目录读取：

ur10_ft300_realtime_data.csv

重点使用以下字段：

epoch_time
Time
Act_q0~Act_q5
Act_qd0~Act_qd5
Act_I0~Act_I5
Act_X, Act_Y, Act_Z
Fx,Fy,Fz
Mx,My,Mz
Label
ur_fresh
ft_fresh

建议只对 Label = 1 的区间进行指标计算，因为这个区间对应真实铲泥动作。

10.2 零点修正

实验开始后，在铲具未接触泥浆前取一段空载数据，计算 FT300 零点：

Fx0,Fy0,Fz0,Mx0,My0,Mz0

修正公式为：

Fx′=Fx−Fx0

Fy′=Fy−Fy0

Fz′=Fz−Fz0

力矩同理。

10.3 指标计算

对每次实验计算：

| 指标 | 计算来源 |
| --- | --- |
| (m) | 电子秤 |
| Fmax | FT300 |
| Favg | FT300 |
| Mmax | FT300 |
| Iavg | UR 关节电流 |
| EF | FT300 合力 + UR TCP 位移 |
| JF | FT300 合力变化率 |
| Ns | FT300 力突变次数 |
| (T) | epoch_time或 URTime |

11. 多目标综合评价

本实验不是单纯追求铲泥量最大，而是要兼顾：

取料质量高
受力冲击小
能耗低
轨迹平稳
机械臂负载合理

因此采用归一化综合评分。

11.1 正向指标

取料质量 (m) 越大越好：

m′=m−mminmmax−mmin

11.2 负向指标

受力、能耗、力突变等越小越好：

F′=Fmax,max−FmaxFmax,max−Fmax,min

E′=Emax−EEmax−Emin

S′=JF,max−JFJF,max−JF,min

I′=Imax−IavgImax−Imin

11.3 综合评分

建议初始权重设为：

Q=0.35m′+0.20F′+0.20E′+0.15S′+0.10I′

其中：

| 指标 | 权重 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| (m’) | 0.35 | 取料效果是主要目标 |
| (F’) | 0.20 | 受力过大会导致卡滞或风险 |
| (E’) | 0.20 | 反映作业效率 |
| (S’) | 0.15 | 反映轨迹平稳性 |
| (I’) | 0.10 | 反映机械臂关节负载 |

最终选择 (Q) 最大的参数组合作为较优铲泥参数。

12. 实验记录表

建议每组实验都记录以下信息。

| 实验编号 | 数据目录 | (d) mm | θ ° | vc m/s | vl m/s | 取料质量 g | Fmax N | Mmax Nm | EF | JF | Iavg | 综合评分 Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  | 10 | 15 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 |  | 20 | 30 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 |  | 30 | 45 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. 安全控制要求

UR10 用户手册中强调，机器人应用需要进行风险评估，集成商需要确保完整系统不存在重大危险，并应建立适当安全措施和安全配置。

结合你的铲泥实验，建议设置以下安全措施：

13.1 机械安全

- 泥浆桶必须固定，避免被铲具推动；

- 铲具边缘不得朝向人员；

- 实验人员不得站在机械臂运动范围内；

- 示教前先进行空载运行；

- 末端夹持器和 FT300 螺栓必须拧紧；

- 急停按钮必须随时可触达。

13.2 参数安全

建议初始限制：

| 参数 | 安全建议 |
| --- | --- |
| (d) | 初次不超过 20 mm |
| θ | 初次不超过 30° |
| vc | 初次不超过 0.05 m/s |
| vl | 初次不超过 0.05 m/s |

若预实验稳定，再逐步提高到最大水平。

13.3 力阈值安全

建议设定人工或程序阈值：

| 指标 | 建议阈值 |
| --- | --- |
| Fmax | 80～100 N |
| Mmax | 8～10 Nm |
| Ns | 明显突变频繁时停止 |
| Robot/Safety Mode 异常 | 立即停止 |

一旦出现：

铲具卡死
机器人报警
FT300 力突增
泥浆桶移动
夹具松动

必须立即停止实验。

14. 推荐执行顺序

今晚执行版本

1. 启动 WSL2 数据采集 GUI
2. 检查 UR10 和 FT300 数据是否实时刷新
3. 做空载轨迹运行
4. 做 T1 低负载预实验
5. 做 T2 中等负载预实验
6. 视情况决定是否做 T3 高负载预实验
7. 如果 T1~T3 安全，再做 L9 正交实验中的前 3~5 组
8. 保存 CSV、metadata 和称重记录
9. 后处理计算 Fmax、Mmax、EF、JF、Iavg

后续正式版本

1. 完成 L9 正交初筛
2. 找出主要影响因素
3. 设定更合理的 CCD 参数范围
4. 做响应曲面实验
5. 建立二次回归模型
6. 做多目标综合优化
7. 验证最优参数组
8. 写入论文实验章节

15. 改进后的实验方案总结

改进后的方案相比你原来的初稿，主要增强了以下几点：

| 原方案 | 改进后 |
| --- | --- |
| 只记录取料质量 (m) | 增加 FT300 受力、力矩、能量和平滑性指标 |
| 只写 UR10、铲具、泥浆桶、电子秤 | 增加 FT300、WSL2 上位机和融合数据采集系统 |
| 直接做 30 组 CCD × 3 次 | 改为预实验 → L9 初筛 → CCD 优化 |
| 没有说明数据保存结构 | 明确使用data/YYYYMMDD_HHMMSS/保存 CSV 和 metadata |
| 没有说明 UR 数据用途 | 加入关节角、速度、电流、TCP 位姿、TCP 速度分析 |
| 没有实验段标记 | 使用Label标记真实铲泥区间 |
| 没有融合数据说明 | 加入ur_fresh、ft_fresh判断数据来源新鲜度 |
| 评价指标单一 | 建立多目标综合评分 (Q) |

最终你的实验系统可以概括为：

UR10 执行参数化铲泥轨迹
↓
FT300 采集末端力/力矩
↓
UR10 30003 端口采集运动状态与关节电流
↓
WSL2 GUI 实时显示与融合保存
↓
电子秤测量取料质量
↓
后处理计算受力、能耗、平滑性和综合评分
↓
筛选较优铲泥参数组合

这版方案已经比较完整，既能指导你今晚做实验，也可以直接作为后续论文“实验方案与数据采集系统”章节的基础。